关于进一步加强建筑节能监督管理工作的通知

岩建质监［2010］03号

各建设、施工、监理企业：

为了进一步加强我市建筑节能的监督管理工作，提高我市建筑节能施工水平，确保建设工程实施符合建筑节能标准和要求，现结合我市建筑节能施工实际情况，将有关事项通知如下：

一、建设单位不得擅自修改设计文件，不能以任何理由明示或暗示施工企业降低节能标准施工。凡涉及节能工程的建筑设计修改，均应将修改后的设计文件送原施工图审查机构重新审查，经审查合格后方可进行施工。

二、施工企业应按《福建省建筑节能工程施工方案示范文本》的要求和工程具体情况编制节能专项施工方案，由施工企业技术负责人审查合格后报总监理工程师审核，审核通过后按专项方案实施。监理机构应按《福建省建筑节能工程监理细则示范文本》的要求和工程具体情况编制节能专项监理实施细则，经企业技术负责人审查合格后按专项方案实施监理。我站进行结构监督抽查时，将一并检查建筑节能专项施工方案和专项监理实施细则的编制、审查和实施情况。

三、严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）的要求，做好对进入施工现场的墙体材料、保温材料、隔热型材、绝热材料、粘结材料、增强网、锚固件、风机盘管、电缆、电线等材料的见证取样复验，未经复验合格的材料不得使用。具体复验项目见附件。幕墙工程除按规定做“四性”试验外，尚应按规范要求进行气密性专项检测，建筑外窗除按规定做“三性”试验外，尚应按规范要求进行气密性专项检测。

四、有外保温要求的外墙施工完成后，应由建设、施工、监理、设计单位共同进行围护结构实体检验，并如实填写《外墙节能构造钻芯检验报告》（详见GB50411-2007表的C.0.9）。通风与空调、配电与照明安装工程完成后，应进行系统节能性能检测，且应由建设单位委托福建省建设厅公布的建筑节能检测机构名录上的检测机构检测并出具报告。

五、建筑节能的所有分部分项施工完成之后，单位工程竣工验收之前，应进行由建设单位组织，施工、设计、监理单位参加的节能专项验收，节能专项验收合格的工程，方可进入单位工程竣工验收程序。施工单位的《工程竣工验收报告》和监理单位的《工程质量评估报告》，均应增加节能专篇，体现节能施工与验收情况。

六、建筑节能工程施工文件的收集、编制和归档，应按《福建省建筑节能工程施工文件管理规程》进行，并在竣工监督抽检申请时连同施工质量控制和安全功能资料一并送交我站核查。建筑节能施工验收及资料归档情况，将作为《监督报告》的重要内容之一，并作为提请工程备案的必备条件。

附：建筑节能强制性条例送样要求附页.doc

龙岩市建设工程质量监督站

二O一O年十二月十五日